ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

Konu: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ C BLOK ASMA TAVAN YAPIMI VE DUVAR TADİLATI İŞİ

- İNŞAAT:

- Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampusta bulunan Spor Bilimleri Fakültesine ait C Blokta bulunan sınıfların tavanındaki kabaran alçı tavan sıvalarının sökümü,

- Ayrıca projede gösterilen mahallerdeki (1. Ve 2. Katta bulunan 1 ve 2 nolu Derslikler arasındaki) kargir duvarlar yıkılacaktır. Duvar yıkımı sonrası zemindeki duvar boşluğuna mevcuda uygun renkte seramik kaplama yapılacak,

- Duvar yüzeylerinde yıkımdan sonra gerekli olduğu takdirde her türlü tamir harcı, şap, vs. işin kapsamı içerisinde olup haricen bir ödeme yapılmayacaktır.

- Projede belirtilen tüm derslik mekanlarına taş yünü asma tavan yapılacaktır. Plakalar kalınlığı 12mm, beyaz boyalı taş yünü olup idarece onaylandıktan sonra montajı yapılacaktır. Ayrıca asma tavan boşluğu kontrollükçe belirtildiği şekilde olacaktır.

- Tüm duvar ve zemin kırımları, zemin kaplaması kesilmesi, tamir harcı, alçı sıva, saten alçı, rötuş boyası, moloz taşınması, yükleme, boşaltma ve nakliye ve tüm işlemler için gerekli olan işçilik, alet-edevat işin maliyetine dahildir, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

- Kırım ve yapım esnasında diğer oda muhteviyatına (masa, cam döşeme kaplaması vs.) zarar verilmesi halinde yüklenici hasarı bedelsiz gidermek mecburiyetindedir.

- İşin yapımı esnasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, yürürlükteki yasalar çerçevesinde yüklenici tarafından alınacaktır.

- ELEKTRİK:

Projede belirtilen tüm mekânlarda bulunan sıva üstü konvansiyonel aydınlatma armatürleri zarar verilmeden demonte edilecek, idarenin göstereceği depo alanına taşınacak ve tutanak yapılarak idareye teslim edilecektir. Mevcutta bulunan aydınlatma kabloları klemenslenerek enerjisiz biçimde asma tavan içerisinde bırakılacaktır.

Yeni montajlanacak aydınlatma armatürleri ve elektrik tesisatları, elektrik tesisat projesinde gösterildiği şekilde yapılacak olup, imalat tarifleri için ilgili pozların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Poz Tarifleri baz alınacaktır.

Ömer YILMAZ			Kadir BAŞÇİÇEK		       Rahmi TOPAN

İnş. Teknikeri			        Elk. Müh.		                  Yatırım Şb. Müd.